Plataforma de integração de conhecimentos multidisciplinares

Gonçalo Madeira, Vasco Valdez, Carlos Cardeira

Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa

Departamento de Engenharia Mecânica, GCAR

Avenida Rovisco Pais 1049-001 Lisboa, Portugal

gsmm47080@Hotmail.com

vascorv@Hotmail.com

carlos.cardeira@ist.utl.pt

Resumo: O objectivo deste trabalho é o estudo e desenvolvimento de plataformas móveis, com o intuito de melhorar a qualidade de ensino no Instituto Superior Técnico. A ideia é que os alunos ao longo do curso tenham acesso a estes robôs. Assim, através da aquisição de novos conhecimentos, estes seriam capazes de desenvolver métodos de controlo cada vez mais avançados. As plataformas móveis desenvolvidas têm dois tipos de configuração: computador com webcam ou autómato programável com sensores fotoeléctricos. Utilizando-se estas plataformas conseguem-se efectuar diversos tipo de condução autónoma, como seguimento de linhas, setas, pistas e objectos.

1 Introdução

As plataformas diferem nos seguintes aspectos: motores e sua potência, sensores, dispositivo de controlo e na interface entre este dispositivo e os motores. Os motores utilizados foram extraídos de aparafusadoras ou berbequins. Como sensores utilizou-se webcams ou sensores fotoeléctricos. No futuro poderá ser benéfica a utilização dos dois tipos de sensores em simultâneo. Relativamente ao dispositivo de controlo existem duas opções: a utilização de um computador ou a utilização de um autómato. A conjugação das duas formas de controlo poderá também ser benéfica, por estes possuírem algumas capacidades complementares.

Os dispositivos de controlo podem ser programados através de várias linguagens de programação. No caso computador utilizou-se o Matlab da Mathworks. Escolheu-se o Matlab em detrimento de outras linguagens porque esta permite manipular facilmente matrizes (imagens). Para além disso contém várias ferramentas como o Data Aquisition toolbox, Image Aquisition toolbox e Image Processing toolbox que estão direccionadas para os vários tipos de tipos de controlo utilizados nos robôs. No caso do autómato programável utilizou-se programação: em Ladder, Grafcet, blocos funcionais e lista de instruções.

Os vários programas de controlo foram desenvolvidos para a execução de condução autónoma. A condução autónoma efectuada pelas plataformas baseou-se no seguimento de linhas, setas ou objectos.

No âmbito deste projecto participou-se em três competições de condução autónoma. Nas duas competições locais, no Instituto Superior Técnico, colaborou-se na organização, e deu-se apoio aos restantes participantes. A terceira participação referida foi na prova de condução autónoma do Festival de robótica 2005. Esta competição realiza-se anualmente a nível nacional.

2 Hardware

2.1 Estrutura

Os robôs podem ser divididos em:

- Estrutura base do robô

- Dispositivos de controlo

- Sensores

- Dispositivos de Comunicação

- Dispositivos de Interface de potência

- Carta PWM

- Motores e Baterias

2.1.1 Estrutura base dos robôs:

2.1.2 Dispositivos de controlo

Os dispositivos de controlo servem para processar informação e enviar as respectivas ordens/instruções de funcionamento ao sistema mecânico. Os dispositivos usados para efectuar estas operações são o computador ou um autómato.

2.1.3 Sensores

A função dos sensores é captar informação sobre o exterior e transmiti-la aos dispositivos de controlo. Os dispositivos utilizados para efectuar esta função são webcams ou sensores de linha.

2.1.4 Dispositivos de comunicação

Estas placas têm a função de efectuar a comunicação entre o computador e os dispositivos para o controlo, quando não é possível fazê-lo directamente. Utilizou-se para isso a placa da Measurement Computing Corporation modelo PMD 1208LS ou a placa da National Instruments modelo USB-6008.

2.1.5 Dispositivos de interface de potência

Estes dispositivos efectuam a interface de potência entre o dispositivo de controlo e os actuadores.

.

2.1.6 Carta de PWM

Dada a necessidade de gerar sinais PWM para controlar a velocidade dos motores dos robôs, foi desenvolvida pelo Engenheiro António Pinto, uma placa para converter sinais analógicos ou digitais de oito bits em sinais PWM.

3 Configurações dos robôs

| Robô | Sensores | Dispositivo de controlo | Disp. com. | Carta PWM | Motores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasteirinho | Webcam | Computador | PMD | - | 3.6V |
| Faísca | Webcam | Computador | NI | X | 9,6V |
| Neptuno e Leão | Webcam | Computador | NI | X | 7.2V |
| Falcão | Webcam | Computador | NI | X | 9.6V |
| Albatroz | Webcam | Computador | NI | X | 18V |
| Destry | Sensores de linha | PLC | - | - | 12V |

Os dispositivos de interface de potência utilizados nos robôs foram a interface de potência construída pelo Engenheiro António Pinto, e outra desenvolvida no âmbito deste projecto. A placa de interface do Engenheiro António Pinto foi utilizada em todos os robôs à excepção do robô Faísca onde se utilizou a desenvolvida neste projecto.

4 Software

4.1 Rasteirinho - Seguimento de linhas e objectos

O programa de controlo do robô foi desenvolvido no Matlab. Este programa faz tratamento de  imagens adquiridas em tempo real por uma webcam. O tratamento de imagem consiste em calcular o centróide a partir da imagem binarizada tal como se observa na figura seguinte:

A actuação dos motores é proporcional à distância entre o centróide dos objectos e uma referência. Em baixo apresenta-se o esquema de funcionamento do programa.

4.2 Rasteirinho - Festival de Robótica 2005

A competição consistia na realização de três mangas de condução autónoma para seguimento da pista apresentada na figura acima. Como tal, desenvolveu-se um programa em Matlab para cada manga.

O programa para a primeira manga controla o robô de modo a que este percorra duas voltas à pista o mais depressa possível e no final pare junto à passadeira.

O programa da segunda manga é idêntico ao da primeira com a adição de parar sempre na passadeira para ler a indicação do semáforo, e de no fim da prova estacionar no parque.

O programa da terceira manga permite ainda que o robô atravesse um túnel.

Utilizando este programa obteve-se o quinto lugar, entre dezassete participantes. Esta classificação foi muito boa, tendo em conta que o orçamento dos robôs dos outros participantes era bastante superior ao do robô utilizado.

4.3 Driver das saídas analógicas da placa da NI para o Simulink

A placa da National Instruments não trazia drivers compatíveis com o Matlab. O controlo do robô utiliza apenas as saídas analógicas, assim desenvolveram-se drivers que permitissem controlá-las através do Simulink.

4.4 Programa de controlo para seguir linhas

O seguimento de linhas é efectuado por um programa desenvolvido em Simulink. Na figura abaixo apresenta-se o esquema do programa utilizando um controlador proporcional.

O seguimento de linha foi também efectuado utilizando um controlador PID. O programa desenvolvido apresenta-se na seguinte figura.

Estes programas foram desenvolvidos para o controlo dos robôs que utilizam a placa da National Instruments.

4.5 Destry - Programa para seguimento de linha com o autómato Twido

O robô necessita de três sensores fotoeléctricos para a execução deste programa, tal como se apresenta na figura acima. O programa foi desenvolvido em Ladder, e possui um funcionamento bastante simples. O robô anda em frente se os dois sensores laterais estiverem fora da linha, e se um dos sensores laterais estive sobre a linha este vira para o lado contrário do lado onde este se encontra. O mais complicado é o ajuste das velocidades, e dos motores.

4.6 Destry - Programa para seguir pista, seguindo a linha exterior, com o autómato Twido

O funcionamento deste programa é muito semelhante ao anterior, tendo somente duas diferenças. Se o sensor central estiver sobre a linha o robô pára, pois significa que foi encontrada a passadeira, fim do percurso. A outra diferença é na condição de arranque, que é neste caso que ambos os sensores laterais estejam fora da linha.

4.7 Destry - Programa para seguir setas utilizando o autómato Twido

A disposição dos sensores utilizada para executar este programa foi a apresentada na seguinte figura. O funcionamento deste programa é o seguinte:

- O robô anda em frente enquanto o sensor central não estiver sobre uma seta

- Quando o sensor central encontra uma seta, o robô reduz bastante a velocidade, e continuando a andar em frente até que um dos sensores laterais encontre a seta

- Quando isso acontece o robô reduz ainda mais a velocidade mas continua em frente

- Existem agora duas possibilidades:

- O sensor lateral, do lado contrário, encontra também a seta e o sensor central mantêm-se sobre a seta

- O sensor lateral, do lado contrário, encontrou a seta, mas o sensor central entretanto deixou de estar sobre esta

- No caso 1, o robô encontrou a seta lateralmente, portanto basta virar para o lado do último sensor activo até estar alinhado com esta, seguindo depois em frente até à próxima seta

- No caso 2 é mais complicado, o robô encontrou o fundo da seta, e por isso vai ser mais difícil alinhar-se com esta. O modo como o faz é o seguinte:

- O robô vira para o lado do primeiro sensor a encontrar a seta, até o outro sensor deixar de estar sobre a seta e voltar a encontrá-la

- Estamos agora novamente num caso 1, alinhando-se o robô com a seta de acordo com o procedimento explicado para esse caso

O modo de alinhamento com a seta no caso 1 é o seguinte:

- Quando o robô vira para o lado, o segundo sensor a encontrar a seta, ou seja aquele que se encontra no limite da seta, deixa de estar sobre esta.

- Se o outro sensor estiver sobre a seta o robô anda em frente até esse sensor encontrar novamente a seta

- Este procedimento é repetido enquanto o sensor interior se mantiver sobre a seta.

5 Organização e participação nas provas de Dezembro 2004 e Julho 2005

O professor Carlos Cardeira vem organizando, desde Dezembro de 2003, provas semestrais de condução autónoma para alunos do Instituto Superior Técnico com o intuito de: divulgar os robôs móveis, desenvolver novos métodos de controlo e motivar os alunos para a resolução de problemas de controlo.

Durante este projecto, apoiou-se o professor Carlos Cardeira na organização de duas provas: a de Dezembro 2004 e a de Julho 2005. Este apoio envolveu o contacto permanente com os participantes para esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas que surgissem nos robôs. Disponibilizou-se ainda informação sobre as provas na página do Clube de Robótica. Essa página foi reestruturada e actualizada no âmbito deste projecto, de forma a tornar a sua navegação mais simples e agradável.

6 Conclusões

Através da experiência obtida na construção e controlo dos diversos robôs apresentados neste trabalho, conclui-se que os componentes utilizados na construção dos robôs são fundamentais para o bom desempenho destes. Os componentes que têm maior influência no bom desempenho do controlo dos robôs são os dispositivos de controlo, os sensores e os motores. Os dispositivos de controlo têm grande importância porque se estes não conseguirem processar a informação proveniente dos sensores correcta e rapidamente, o robô não funciona. Os sensores são também fundamentais, no caso de se pretender condução autónoma, porque são eles que fornecem toda a informação sobre o exterior, necessária para o controlo do robô. Já os motores são também fundamentais por este ser um robô móvel, e portanto necessitar deles para se movimentar. Caso esses não funcionem correctamente, torna-se difícil efectuar a acção de controlo, pois a acção de controlo deixa de produzir o efeito esperado e desejado.

Da análise dos resultados obtidos conclui-se que o robô que possui um controlo mais simples e eficaz é o rasteirinho. Isto deve-se ao facto de ser possível pôr este robô a andar a velocidades baixas e de se conseguir variar gradualmente a velocidade de rotação dos motores. Isto só é possível por se conseguir utilizar toda a gama de potência dos motores, por a potência máxima destes ser baixa e o diâmetro das rodas reduzido. Com os restantes robôs não se consegue utilizar toda a gama de potência disponível nos motores, por a partir de certo valor de potência a velocidade produzida ser demasiado elevada para os sistemas de controlo utilizados. Uma solução para este problema seria a implementação de engrenagens nos motores, reduzindo-se assim a velocidade máxima e aumentando-se o binário. A diminuição da velocidade máxima permite que se consiga usar toda a gama de potência dos motores sendo assim possível um ajuste mais fino da velocidade de rotação dos motores. O aumento do binário de rotação dos motores torna a sua rotação mais suave e estável, pois a variação de velocidade devido a problemas de aderência ao chão é reduzida, e aumenta-se a força para transpor obstáculos.

A utilização do Matlab faz com que a programação do controlo dos robôs seja bastante simples e intuitiva. Isto deve-se ao facto de este software possuir diversas toolboxs (funções), especificas para o tipo de controlo usado, tal como toolboxs para aquisição e processamento de imagem e para aquisição de sinais. Contudo, a velocidade de processamento de informação dos programas realizados, utilizando esta linguagem de programação, é relativamente mais baixa que a da maioria das linguagens de programação, como por exemplo o C++.

Conclui-se que os autómatos programáveis apesar de serem muito mais rápidos a processar informação que os computadores, como são lógicos, são mais difíceis de programar e têm uma gama de aplicações mais limitada. O controlo efectuado por estes dispositivos, quando possível de efectuar é mais robusto que o efectuado por um computador, por este ser mais preciso em termos temporais. Os autómatos são mais difíceis de programar por as aplicações de controlo de robôs móveis, serem mais complexas do que aquelas para as quais estes foram projectados. O facto de não ser possível a utilização de câmaras com estes dispositivos, pelo menos para o caso dos autómatos utilizados no âmbito deste projecto, torna a informação disponível para o controlo mais limitada. Assim e por estes dispositivos serem capazes de efectuar PWM e terem um tempo de resposta muito reduzido, a conjugação dos autómatos e computador num robô iria tornar o controlo deste robô mais rápido, eficaz e robusto.

Este projecto abriu caminho para desenvolvimentos futuros das plataformas móveis. Assim, no futuro deverá continuar-se o desenvolvimento destas plataformas:

- Controlo através da porta paralela, utilizando a carta de PWM

- Implementação de um controlador Fuzzy

- Utilizando os novos robôs e os programas já desenvolvidos para a participação no Festival de Robótica 2005, aperfeiçoar o desempenho do conjunto para participação na edição 2006 deste festival

- Implementação de um sistema de engrenagens ou correias de transmissão

- Implementação de outros sensores

- Conjugação PLC computador

7 Agradecimentos

Este trabalho só foi executado com sucesso graças ao auxílio e apoio de várias pessoas. Agradecemos aqui a todas a essas pessoas que nos ajudaram a levar este projecto a bom “porto”.

- Agradecemos ao Professor Carlos Cardeira a orientação e auxílio prestado no desenrolar do projecto;

- Ao Professor Rui Loureiro pela total disponibilidade para ajudar, e pela co-orientação no trabalho;

- Ao Senhor Raposeiro por ter ajudado sempre que necessário, nomeadamente na construção dos robôs e hardware necessário para estes.

- Ao Engenheiro António Pinto pela construção e manutenção das placas necessárias para o funcionamento dos robôs, e pela sua disponibilidade para ajudar a resolver alguns dos problemas relacionados com estas placas.

- Ao Engenheiro Jorge Martins pelo auxílio no desenvolvimento dos drivers da placa da National Instruments para o Simulink do Matlab.

- E um agradecimento especial para todos os nossos colegas que nos auxiliaram e apoiaram nos momentos mais complicados. Agradecemos-lhes também pela alegria e bom ambiente gerado no laboratório.

8 Bibliografia

Página oficial da Schneider Electric, empresa proprietária da Telemecanique

http://www.schneiderelectric.pt/index.htm

Catálogo online da Telemecanique

http://ecatalog.schneider-electric.com/

Página da Mathworks

http://www.mathworks.com/

Festival de Robótica 2005

http://robotics.dem.uc.pt/

Informação sobre componentes eléctricos

http://www.alldatasheet.com/

Página da National Instruments para obter manuais da placa USB 6008

http://www.ni.com/

Página da Measurement Computing Corporation para obter manuais da placa

PMD 1208LS

http://www.measurementcomputing.com/